# مقیاس و اندازه‌گیری

## راهنمای آزمايش 2

### اندازه‌گیری با استفاده از میکروسکوپ نوری

### ترجمه : محسن مرادی

### بازنويسی: فاطمه مويد

### زمستان 1388

با توجه به گسترش برگزاری دوره‌های آموزش علوم و فناوری نانو در کشور و نياز به محتوای آموزشی استاندارد، باشگاه نانو اقدام به انتشار نسخه فارسی دوره‌های آموزشی مصوب ساير کشورها نموده است. Accessnano اولين دوره آموزشی است که در قالب اين طرح به آن پرداخته می‌شود. اين مجموعه که به‌عنوان مرجع آموزشی برای مدارس استراليايي تنظيم شده، در سه سطح ابتدايي، متوسط و پيشرفته تدوين گرديده و دربردارنده 12 دوره آموزشی است. در بخش ابتدايي اين مجموعه، به دو موضوع آلياژهای حافظه‌دار و آسانسور فضايي پرداخته شده است. در بخش متوسط مباحثی همچون مقياس نانو و روش‌های اندازه‌گيری، خواص جديد در مقياس نانو، مواد عملکردي (در 3 دوره نانولوله‌هاي کربني، نساجي، شيشه)، سلامت و پزشکي (در 2 دوره دارورساني و کاربری نانوذرات طلا در تصويربرداري و تشخيص)، وسايل بهداشتي-آرايشي و ملاحظات اجتماعي فناوري‌هاي نوظهور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش پيشرفته نيز به طور خاص بر موضوع نانوذرات طلا تمرکز شده است. دوره‌های مختلف اين مجموعه با در پايگاه اينترنتی www.nanoclub.ir در بخش مقالات، شاخه منابع آموزشی منتشر می‌شود.

## راهنمای آزمايش 2: اندازه‌گیری با استفاده از میکروسکوپ نوری

### معرفی

در اين آزمايش دانش‌آموزان از يک میکروسکوپ نوری برای اندازه گیری اشیاء کوچک استفاده می‌کنند. اگرچه این روش چندان دقیق نیست (زيرا بر پايه تخمین زدن میدان دید، واقع شده است) اما به دانش‌آموزان احساس می‌دهد از اينکه اشیا در اندازه‌ی 10 -6 m چقدر کوچک هستند.

### هدف

#### اندازه‌گیری موجودات ريز و بسیار کوچک با میکروسکوپ نوری

#### مواد و ابزار

- میکروسکوپ نوری

- اسلايدهای از پیش آماده شده از کک، شپش، خون و موی انسان

- خط کش پلاستیکی تمیز

- کاغذ صاف برای نقاشی

#### روش

- میکروسکوپ خود را آماده کرده و قسمت های مختلف آن‌را (عدسي چشمي، لوله اتصال، عدسی‌ شیئی، صفحه گردان، کندانسور، ديافراگم) امتحان کنید.

- عدسی شیئی را روی کمترين درجه بزرگ‌نمايي قرار دهيد.

- خط کش پلاستیکی را زیر میکروسکوپ و در فاصله کانونی قرار دهید.

- با کمک خط‌کش ميدان ديد کمترين توان عدسی شیئی را با دقت ميلی‌متری رسم کنيد. بر اين اساس قطر ميدان ديد عدسی شيئی را در اين حالت تخمين بزنيد.

- عدسی شيئی را روی بيشترين توان ديد تنظيم کنيد و فعاليت مرحله قبل را تکرار کنيد.

- به اسلایدهای تهیه شده از کک، شپش و ساس نگاه کنید و سپس با دقت هر يک از آنها را رسم کرده و اندازه آن‌را تخمین بزنید.

- سه تار موی متفاوت از 3 نفر را با چسب زیر میکروسکوپ چسبانده و آنها را مشاهده کنيد. اندازه اين تارهای مو را حدس بزنید.

- اسلاید مربوط به خون انسان را زير ميکروسکوپ مشاهده کنيد و قطر گلوبول های قرمز را حدس بزنید.

#### نتایج

يک صفحه کاغذ برداريد و آن‌را به 8 بخش تقسيم کنيد. در هر بخش تصوير مربوط به موارد زير را کشيده و اندازه آن‌را تخمين بزنيد.

- تصوير خط کش زیر عدسی شيئی با توان کم

- تصوير خط کش زیر عدسی شيئی با توان زياد

- کک

- شپش

- ساس

- 3 عدد موی انسان

- گلوبول‌های قرمز

#### سوال‌ها

- در تصوير زیر نام هر قسمت را نوشته و وظیفه‌ی آنرا شرح دهید.

- پایه-  میکروسکوپ روی آن قرار می گیرد.

- منبع نور-  نور تولید می‌کند.

- دیافراگم- میزان نور تابشی به عدسی شیئی را تنظیم می‌کند.

- صفحه زیر میکروسکوپ-  جایی‌که اسلاید روی آن قرار می‌گیرد.

- گیره‌ی روی صفحه و زیر میکروسکوپ- اسلاید را زیر میکروسکوپ ثابت می کند.

- عدسی شیئی با قدرت زیاد-  تصوير جسم را بزرگ می‌کند.

- عدسی شیئی با قدرت کم- تصوير جسم را بزرگ می‌کند.

- صفحه گردان- عدسی‌های شیئی را نگه داشته و می‌چرخاند.

- بازو- قسمت‌های بالایی میکروسکوپ رانگه می‌دارد و به منظورجابجایی ميکروسکوپ از آن استفاده می‌شود.

- دسته تنظيم کوچک- برای تنظيم وضوح تصوير اجسام زیر عدسی شيئیِ با قدرت زیاد به کار می‌رود.

- بدنه لوله‌ای

- دسته تنظیم بزرگ-  برای تنظيم وضوح تصوير اجسام زیر عدسی شيئیِ با قدرت کم به کار می‌رود.

- عدسی چشمی- عدسی که از درون آن نگاه می‌کنيد و نمونه را بزرگ می‌کند.

- بزرگنمایی یک میکروسکوپ را چگونه محاسبه می‌کنید؟

برای این کار بايد توان عدسی شيئی (4X, 10X, 40X)  را در توان چشمی، که معمولا 10X است، ضرب کنیم. به عنوان مثال:    400 = 40  x10    ،  100= 10  x10   ، 40= 4  x10

- به صورت خلاصه، گام‌های لازم برای کار کردن صحيح با يک ميکروسکوپ را نام ببريد.

- اطمینان حاصل کنید که صفحه زیر عدسی به طور مناسب قرار گرفته و عدسی شيئی   4X بر روی آن قرار گرفته و قفل شده است.

- شی سر جایش محکم شده است.

- اسلاید را روی روزنه قرار داده و به آرامی گيره صفحه را روی اسلايد قرار دهيد تا محکم شود.

- کا را با عدسی شيئی 4X شروع کنید، از چشمی نگاه کنید تا مطمئن شويد که هر دو چشمی باز هستند ( اگر باز نگه داشتن دو چشم برایتان سخت است، دستتان را بر روی چشمتان قرار دهيد). با استفاده از دسته تنظیم بزرگ، صفحه زیر عدسی را آنقدر بالا بياوريد تا تصویر واضح شود. اين تنها باری است که در اين آزمايش از دسته تنظیم بزرگ استفاده می‌کنيد.

- برای بزرگ نمایی بیشتر، صفحه گردان بالای عدسی‌های شیئی را بچرخانيد و روی 10X قرار دهيد. در هنگام نگاه کردن از چشمی با استفاده از  دسته تنظیم کوچک، وضوح تصوير را تنظيم کنيد. به خاطر داشته باشيد که بايد دسته تنظیم کوچک را به مقدار اندکی بچرخانيد.

- برای بزرگ نمایی بیشتر، صفحه گردان بالای عدسی‌های شیئی را بچرخانيد و روی 40X  قرار دهيد. در هنگام نگاه کردن از چشمی با استفاده از  دسته تنظیم کوچک، وضوح تصوير را تنظيم کنيد. به خاطر داشته باشيد که بايد دسته تنظیم کوچک را به مقدار اندکی بچرخانيد.

- چگونه می‌توان اندازه موجودات زیر میکروسکوپ را تخمین زد؟ با استفاده از نمودار توضیح دهید.

شما ابتدا بايد قطر میدان دید میکروسکوپ را در حالت "توان کم" محاسبه کنید. این کار از طریق روش‌های زیر انجام می‌شود:

- محاسبه بزرگنمایی کل عدسی شيئی در حالت "توان کم": 4X x 10X = 40x

- استفاده از يک خط‌کش ميلی‌متری شفاف و قراردهي آن زير ميکروسکوپ در حالت "توان کم"

- مرکز يکی از علامت‌های مقياس را، همانطور که در شکل نشان داده شده است، بر لبه میدان دید قرار دهید.

- تعداد بازه‌های میلی‌متری راحساب کنید واگر بازه‌ای ناتمام باقی ماند و اندازه‌ها درست روی لبه‌ها نیفتاد، مقداری را برای آن تخمین بزنید.

- قطر میدان دید را به میلیمتر یادداشت کنید.

به عنوان مثال، مقدار اندازه گیری شده در شکل روبرو برابر 4.2 میلیمتر است. این اندازه را به میکرومتر تبدیل کرده و بنویسید: (1 m = 1/1000th mm)

- اشکال روش اندازه گیری با استفاده از میکروسکوپ چیست؟

همه اندازه‌ها بر اساس تخمین بوده و دقیق نیست.

#### خلاصه/نتیجه گیری

در اين آزمايش آموختيم که چگونه اندازه‌های میکرومتری را بوسیله میکروسکوپ اندازه‌گيریکنيم. از آنجايي که اين روش بر پایه تخمین است، نتايج آن چندان دقیق نیست.

برای انجام اين کار کافی است که شما بخش‌هايي از خط کش را که می‌بينيد رسم کنيد.

اگر خط کش روی قطر ميدان ديد باشد، طولی که مشاهده می‌کنيد تقريبا برابر قطر ميدان ديد عدسی است.