# مقیاس و اندازه‌گیری

## آزمايش 2

### اندازه‌گیری با استفاده از میکروسکوپ نوری

### ترجمه : محسن مرادی

### بازنويسی: فاطمه مويد

### زمستان 1388

با توجه به گسترش برگزاری دوره‌های آموزش علوم و فناوری نانو در کشور و نياز به محتوای آموزشی استاندارد، باشگاه نانو اقدام به انتشار نسخه فارسی دوره‌های آموزشی مصوب ساير کشورها نموده است. Accessnano اولين دوره آموزشی است که در قالب اين طرح به آن پرداخته می‌شود. اين مجموعه که به‌عنوان مرجع آموزشی برای مدارس استراليايي تنظيم شده، در سه سطح ابتدايي، متوسط و پيشرفته تدوين گرديده و دربردارنده 12 دوره آموزشی است. در بخش ابتدايي اين مجموعه، به دو موضوع آلياژهای حافظه‌دار و آسانسور فضايي پرداخته شده است. در بخش متوسط مباحثی همچون مقياس نانو و روش‌های اندازه‌گيری، خواص جديد در مقياس نانو، مواد عملکردي (در 3 دوره نانولوله‌هاي کربني، نساجي، شيشه)، سلامت و پزشکي (در 2 دوره دارورساني و کاربری نانوذرات طلا در تصويربرداري و تشخيص)، وسايل بهداشتي-آرايشي و ملاحظات اجتماعي فناوري‌هاي نوظهور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش پيشرفته نيز به طور خاص بر موضوع نانوذرات طلا تمرکز شده است. دوره‌های مختلف اين مجموعه با در پايگاه اينترنتی www.nanoclub.ir در بخش مقالات، شاخه منابع آموزشی منتشر می‌شود.

## آزمايش 2: اندازه‌گیری با استفاده از میکروسکوپ نوری

### هدف

#### اندازه‌گیری موجودات ريز و بسیار کوچک با میکروسکوپ نوری

#### مواد و ابزار

- میکروسکوپ نوری

- اسلايدهای از پیش آماده شده از کک، شپش، خون و موی انسان

- خط کش پلاستیکی تمیز

- کاغذ صاف برای نقاشی

#### روش

- میکروسکوپ خود را آماده کرده و قسمت های مختلف آن‌را (عدسي چشمي، لوله اتصال، عدسی‌ شیئی، صفحه گردان، کندانسور، ديافراگم) امتحان کنید.

- عدسی شیئی را روی کمترين درجه بزرگ‌نمايي قرار دهيد.

- خط کش پلاستیکی را زیر میکروسکوپ و در فاصله کانونی قرار دهید.

- با کمک خط‌کش ميدان ديد کمترين توان عدسی شیئی را با دقت ميلی‌متری رسم کنيد. بر اين اساس قطر ميدان ديد عدسی شيئی را در اين حالت تخمين بزنيد.

- عدسی شيئی را روی بيشترين توان ديد تنظيم کنيد و فعاليت مرحله قبل را تکرار کنيد.

- به اسلایدهای تهیه شده از کک، شپش و ساس نگاه کنید و سپس با دقت هر يک از آنها را رسم کرده و اندازه آن‌را تخمین بزنید.

- سه تار موی متفاوت از 3 نفر را با چسب زیر میکروسکوپ چسبانده و آنها را مشاهده کنيد. اندازه اين تارهای مو را حدس بزنید.

- اسلاید مربوط به خون انسان را زير ميکروسکوپ مشاهده کنيد و قطر گلوبول های قرمز را حدس بزنید.

#### نتایج

يک صفحه کاغذ برداريد و آن‌را به 8 بخش تقسيم کنيد. در هر بخش تصوير مربوط به موارد زير را کشيده و اندازه آن‌را تخمين بزنيد.

- تصوير خط کش زیر عدسی شيئی با توان کم

- تصوير خط کش زیر عدسی شيئی با توان زياد

- کک

- شپش

- ساس

- 3 عدد موی انسان

- گلوبول‌های قرمز

#### سوال‌ها

- نام هر يک از قسمت‌های ميکروسکوپ را نوشته و وظیفه‌ی آنرا شرح دهید.

- بزرگنمایی یک میکروسکوپ را چگونه محاسبه می‌کنید؟

- به صورت خلاصه، گام‌های لازم برای کار کردن صحيح با يک ميکروسکوپ را نام ببريد.

- چگونه می‌توان اندازه موجودات زیر میکروسکوپ را تخمین زد؟ با استفاده از نمودار توضیح دهید.

- اشکال روش اندازه گیری با استفاده از میکروسکوپ چیست؟

#### خلاصه/نتیجه گیری

برداشت خود را از اين آزمايش بنويسيد.

برای انجام اين کار کافی است که شما بخش‌هايي از خط کش را که می‌بينيد رسم کنيد.

اگر خط کش روی قطر ميدان ديد باشد، طولی که مشاهده می‌کنيد تقريبا برابر قطر ميدان ديد عدسی است.