# مقیاس و اندازه‌گیری

## راهنمای آزمايش 3

### پراش

### ترجمه : محسن مرادی

### بازنويسی: فاطمه مويد

### زمستان 1388

با توجه به گسترش برگزاری دوره‌های آموزش علوم و فناوری نانو در کشور و نياز به محتوای آموزشی استاندارد، باشگاه نانو اقدام به انتشار نسخه فارسی دوره‌های آموزشی مصوب ساير کشورها نموده است. Accessnano اولين دوره آموزشی است که در قالب اين طرح به آن پرداخته می‌شود. اين مجموعه که به‌عنوان مرجع آموزشی برای مدارس استراليايي تنظيم شده، در سه سطح ابتدايي، متوسط و پيشرفته تدوين گرديده و دربردارنده 12 دوره آموزشی است. در بخش ابتدايي اين مجموعه، به دو موضوع آلياژهای حافظه‌دار و آسانسور فضايي پرداخته شده است. در بخش متوسط مباحثی همچون مقياس نانو و روش‌های اندازه‌گيری، خواص جديد در مقياس نانو، مواد عملکردي (در 3 دوره نانولوله‌هاي کربني، نساجي، شيشه)، سلامت و پزشکي (در 2 دوره دارورساني و کاربری نانوذرات طلا در تصويربرداري و تشخيص)، وسايل بهداشتي-آرايشي و ملاحظات اجتماعي فناوري‌هاي نوظهور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش پيشرفته نيز به طور خاص بر موضوع نانوذرات طلا تمرکز شده است. دوره‌های مختلف اين مجموعه با در پايگاه اينترنتی www.nanoclub.ir در بخش مقالات، شاخه منابع آموزشی منتشر می‌شود.

## اندازه‌گيری قطر مو با استفاده از پراش لیزری

### معرفی

پراش نور، انحراف و پراکندگی است که در لحظه برخورد نور با جسم پيش می‌آيد و زمانی اتفاق می‌افتد که اندازه جسم با طول موج نور برابر باشد. این پدیده قدری پیچیده است زیرا اجسام دنیای ما دارای اشکال هندسی بسیار متفاوتی هستند و می‌توانند الگوهای پراش مختلفی را به وجود آورند. برای مثال، اشکال 1 و 2 مربوط به الگوهای پراش بدست آمده از لبه یک تیغ اصلاح و یک بلور پروتئینی هستند.

الگوی پراش اشعه ايکس که از يک بلور پروتئينی به‌دست آمده است

پراش نور بوسيله يک تيغ اصلاح

شکل 1. پراش نور مرئی در اطراف لبه‌های نازک يک تيغ اصلاح. اين الگو به صورت مجموعه‌ای از حاشيه‌های تاريک و روشن ديده می‌شود.

پرتوهای پراکنده شده

منبع اشعه ايکس

بلور پروتئين

شکل 2. اشياء بسيار کوچک، نظير مولکول‌های پروتئين، نيز می‌توانند يک الگوی پراش ايجاد کنند. در اين موارد، لازم است که از اشعه ايکس به‌عنوان منبع نوری استفاده شود.

الگوهای پراش جزء مشخصاتی هستند که به اندازه و حالت جسم بستگی دارند. این نکته پراش را به ابزاری ارزشمند برای اندازه‌گیری قطراجسام میکروسکوپی تبدیل کرده است. برای مثال، الگوی پراش پروتئین (نمایش داده شده در شکل 2) ريز ساختار آن‌را نشان می دهد! این مسئله بسيارمهمی است. زیرا اگر ما ساختار پروتئین یک ویروس را بدانیم، می‌توانیم پادتن‌های کارآمدتری را بسازیم. مثالی از این دست دارویی به نام relenza است که نتیجه شناسايی ساختار ویروس آنفولانزا با استفاده از سينکروترون است.

امروز و در اين آزمايش، ما از پديده پراش برای اندازه‌گیری قطر موی انسان استفاده می‌کنیم. برای چنین کاری به یک منبع نوری نیازمندیم که اول، يک نور تک رنگ ساطع کند و دوم، اندازه طول موج آن با اندازه مو برابر باشد. قطر موی انسان بین 40 تا 200 میکرومتر است. با توجه به اینکه لیزر هلیم-نئون، نوری با طول موج ثابت 633 /0 میکرومتر توليد می‌کند، منبع نوری مناسبی برای آزمایش ما است.

## راهنمای آزمايش 2: پراش

### هدف

اندازه‌گيری قطر موی شما به کمک پراش لیزری

### مواد و ابزار

- دستگاه لیزر

- گیره مخصوص اسلاید

- قیچی

- نوار چسب

- خط کش

- ماژیک وایت برد

توجه: به طور مستقیم به نور لیزر خیره نشوید، زیرا به چشم آسیب دائمی می زند!!!!

### روش و نتايج

- به صورت دونفری کار کنید. با قیچی یک یا چند مو از سرتان بچینید.

- با چسب انتها و ابتدای مو را روی گیره اسلاید به صورت عمودی بچسبانید. ابتدا مطمئن شويد که يکی از  طرفين مو به اسلايد چسبيده است و سپس طرف ديگر را بچسبانيد.

- اسلاید را درون قلاب جلوی لیزر قرار دهید.

- نزدیک نقطه تابش لیزر روی وایت بورد بايستيد. از دوستتان بخواهید تار مو را آنقدر حرکت دهد تا جلوی نقطه تابش قرار گيرد. زمانی‌که نور ليزر با تار مو برخورد کند، تصوير نقطه‌ای منبع تابش به شکل الگوی پراش در می‌آيد. از اين‌رو به دقت به آن نگاه کنيد و دوستتان را (در تغيير محل تار مو) راهنمايي کنيد تا بهترين الگو را مشاهده کنيد.

- با استفاده از خط کش، فاصله  دو نقطه نور متوالی را اندازه‌گیری کنید.

- فاصله پراکندگی نقطه تابش لیزر = ................................................. سانتی‌متر

اگر فاصله‌ی مو تا صفحه نمایش بسیار بیشتر از  فاصله تا تخته وایت بورد باشد قطر مو (d) از فرمول زیر بدست می‌آید: d ≈ Lλ/D. که در آن D، فاصله متوسط پراکندگی نقطه تابش لیزر روی تخته (بر حسب سانتی‌متر)؛ L، فاصله مو تا تخته سیاه (بر حسب سانتی‌متر) و طول موج لیزر (0.633μm) است.

- مقدار  d را بر حسب μm بنويسيد

تبریک می‌گوییم، شما موفق شدید قطر موی خود را با کمک پراش لیزری بدست آورید!!

#### بحث

- موهای ضخیم‌تر (نسبت به موهای نازک) الگوی پراش کوچکتری را بوجود می‌آورند یا بزرگتر؟

- الگوی پراشی را که مشاهده کرديد، ثبت کنید.

- توضیح دهید چگونه قطر موی خود را اندازه گرفتید.

- قطر متوسط موهای دانش آموزان  چقدر است؟حواب را بر حسب ميکرومتر و نانومتر بيان کنيد.

- الگوی پراشی را که خدس می‌زنيد هر یک از انواع موهای زیر داشته باشند، در مستطیل زیرش بکشید. نوارهای روشن در موهای زبر به هم نزدیک‌ترند.

موی زبر						        موی لطيف

=	……………..  (mm)				= ……………….. (mm)