# مقیاس و اندازه‌گیری

## راهنمای آزمايش 1

### ابزار اندازه گیری

### ترجمه : محسن مرادی

### بازنويسی: فاطمه مويد

### زمستان 1388

با توجه به گسترش برگزاری دوره‌های آموزش علوم و فناوری نانو در کشور و نياز به محتوای آموزشی استاندارد، باشگاه نانو اقدام به انتشار نسخه فارسی دوره‌های آموزشی مصوب ساير کشورها نموده است. Accessnano اولين دوره آموزشی است که در قالب اين طرح به آن پرداخته می‌شود. اين مجموعه که به‌عنوان مرجع آموزشی برای مدارس استراليايي تنظيم شده، در سه سطح ابتدايي، متوسط و پيشرفته تدوين گرديده و دربردارنده 12 دوره آموزشی است. در بخش ابتدايي اين مجموعه، به دو موضوع آلياژهای حافظه‌دار و آسانسور فضايي پرداخته شده است. در بخش متوسط مباحثی همچون مقياس نانو و روش‌های اندازه‌گيری، خواص جديد در مقياس نانو، مواد عملکردي (در 3 دوره نانولوله‌هاي کربني، نساجي، شيشه)، سلامت و پزشکي (در 2 دوره دارورساني و کاربری نانوذرات طلا در تصويربرداري و تشخيص)، وسايل بهداشتي-آرايشي و ملاحظات اجتماعي فناوري‌هاي نوظهور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش پيشرفته نيز به طور خاص بر موضوع نانوذرات طلا تمرکز شده است. دوره‌های مختلف اين مجموعه با در پايگاه اينترنتی www.nanoclub.ir در بخش مقالات، شاخه منابع آموزشی منتشر می‌شود.

## راهنمای آزمايش 1: ابزار اندازه‌گیری

### معرفی

در این آزمایش دانش آموزان درباره ابزار مختلف اندازه گیری مقادیر کوچک می آموزند. اين آزمایش سه قسمت دارد:

قسمت الف- ریزسنج

در اين بخش دانش‌آموزان کار با ریزسنج را می‌آموزند. در این قسمت تاکید بر استفاده از این وسیله برای اندازه‌گیری اجسام کوچک مانند موی انسان است.

قسمت ب- ترازو

در اين بخش دانش‌آموزان یک دانه شکر را وزن می‌کنند و درمی‌یابند که وزن آن تقریبا 1 میلی گرم است. در ادامه آنها به اين سمت می‌روند که تصور کنند خرد کردن این دانه به 1000 قسمت مساوی، ذراتی ايجاد می‌کند که هر يک حدود 1 نانوگرم وزن دارند.

قسمت ج- میکروپیپت

دانش‌آموزان از میکروپیپت استفاده می‌کنند تا حجم قطرات آبی به ميزان 1 ميلی‌متر و 1 ميکرومتر را مشاهده کنند.

### قسمت الف- ريزسنج

#### معرفی

ريزسنج اندازه‌هايی در حدود میلی‌متر را به دقت اندازه‌گیری می‌کند. اين دستگاه بسیار حساس بوده و به راحتی آسیب می بیند (معلم چگونگی صفر کردن این وسیله، اندازه‌گیری با آن و نگهداری آن‌را برای شما شرح خواهد داد).

وبگاه‌های زیر حاوی انیمیشن‌هایی است که چگونگی کار یک ريزسنج را نشان می دهند.

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Micrometer/Micrometer.html

http://www.premier-employment.co.uk/new%20index%20micrometer.gif

#### هدف

استفاده از یک ريزسنج برای اندازه گیری

#### مواد و ابزار

- ريزسنج

- اشیاءی برای اندازه‌گیری (سکه، سیم، ورق کاغذ، مو)

#### روش و نتایج

- در کادر پايين یک ريزسنج بکشید و قسمت‌های زير را روی آن نام‌گذاری کنيد:

- استوانه چرخان مدرج (قسمت های 0.5 میلی متری)

- استوانه ثابت مدرج (قسمت های 0.01 میلی متری)

- ميله متحرک

- سندان

- قفل

- پيچ هرزگرد

- قاب

ميله متحرک قفل استوانه ثابت قاب استوانه چرخان مدرج پيچ هرزگرد سندان

- نحوه استفاده از ريزسنج

- ميله متحرک و سندان را قبل از اندازه‌گیری و صفر کردن تمیز کنید.

- با استفاده از پيچ  هرزگرد، خطای صفر ريزسنج را صفر کنيد.

- شی مورد نظر را بین ميله متحرک و سندان قرار دهيد و سه بار اندازه ‌آن را بخوانيد.

- بين اندازه‌های به‌دست آمده، میانگین بگیرید.

براي اندازه گيري ضخامت يك جسم، آن را بين سندان و ميله‌ي متحرك قرار مي‌دهيم و پيچ هرزگرد را آنقدر مي‌پيچانيم تا جسم بين سندان و ميله محكم شود. پيچ هرزگرد فقط تا ميزان مشخصي مي‌تواند جسم را بين ميله و سندان فشار دهد. پس از اين مقدار، چرخاندن آن تأثيري بر اندازه گيري ندارد. مقداري كه استوانه از پوسته خارج شده است، بر حسب ميلي‌متر خوانده مي‌شود. اگر درجه‌ي صفرِ پوسته در مقابل درجه‌ي ميلي‌متري نباشد، درجه‌هاي پوسته را كه هر كدام برابر 100/1 ميلي‌متر است – با تقسيم‌هاي ميلي‌متري جمع مي‌كنيم. مثلاً در شكل روبرو درجه‌ي ميلي‌متري اندازه‌ای بيش از 5/5 ميلی‌متر را نشان می‌دهد. چون درجه‌ی 28 استوانه چرخان مدرج روبه روي خط تقسيم قرار دارد، 28/0 به آن اضافه می‌شود و اندازه جسم 78/5 ميلی‌متر به‌دست می‌آيد.

توجه: در حالتی که نمی‌خواهید چیزی را اندازه‌گیری کنید، ميله متحرک و سندان را نبندید.

نحوه خواندن مقياس

| ← اندازه کل 0.51 mm | + اندازه استوانه ثابت 0.01 mm قسمتهای | اندازه استوانه متحرک 0.5mm قسمتهای |
| --- | --- | --- |

- ريزسنج زير اندازه 26.32 mm را نشان می‌دهد. ريزسنج خود را روی 18.4 میلی متر ثابت کنید.

اندازه روی ريزسنج‌های زير چه‌قدر است؟

49/11mm

19.74mm

36.20mm

- با استفاده از ریزسنج ضخامت اجسام زیر را اندازه‌گیری کنید.

| اندازه (mm) | مورد |
| --- | --- |
| 09/1 | ضخامت يک سکه |
| 28/0 | قطر يک سیم مسی |
| 06/0 02/0 09/0 | ضخامت – کاغذ – فویل آلومینیومی – نخ ماهیگیری |
| 02/0 06/0 08/0 بله تفاوت زیادی هست. این تفاوت به فاکتورهای زیادی همچون ژنتيک و مواد تقویتی مو بستگی دارد. | قطر 3 تار مو از 3 فرد متفاوت را اندازه گیری کنید آیا تفاوت زیادی ميان اندازه موی افراد مختلف وجود دارد؟ |

#### خلاصه و نتیجه‌گیری

کوچکترین چیزی که با ريزسنج قابل اندازه گیری است، چیست؟

فویل آلومینیومی/ موی انسان

میانگین قطر موهايی که با ريزسنج اندازه گیری کرديد، چقدر است؟

0.053 mm = 53 um

همه اندازه‌گیری‌های خود را بر حسب ميکرومتر (um) بيان کنید.

1090um, 280um, 60um, 20um, 90um, 20um, 60um, 80um

### قسمت ب- ترازو

#### معرفی

ترازو وسیله‌ی اندازه‌گیری بسیار حساسی است که وزن را با دقت گرم و میکروگرم اندازه‌گيری می‌کند.

#### هدف

استفاده از ترازو برای اندازه‌گیری

#### مواد و ابزار

- ترازو

- بلورهای نمک

- بلورهای شکر

- طرف توزين

- هاون

- استوانه مدرج 10 میلی لیتری

- دماسنج

#### روش و نتایج

- استفاده از ترازو

ترازویی که شما از آن استفاده می‌کنید، بسیار حساس است پس در استفاده از آن دقت کنید. کفه ترازو را  لمس نکنید، زیرا تعريق دست شما سبب آلودگی آن می‌شود.

شيئی پيابيد که وزن آن حدود 1 گرم باشد. آن را وزن کنيد و به سوال‌های زير پاسخ دهيد.

- ترازوی شما تا چند رقم اعشار دقت دارد؟

پاسخ این سوال به نوع ترازو بستگی دارد و ممکن است 3 یا 4 رقم اعشار باشد.

- با حرکت دست در بالای ترازو باد ایجاد کنید. چه اتفاقی می افتد؟

در عددی که ترازو نمايش می‌دهد، نوسان بوجود می‌آید.

- چرا برای وزن کردن مواد شیمیایی آنها را روی ورق کاغذ می‌ریزیم؟

برای محافظت از کفه ترازو

- آشنايي با جرم: تخمین مقادیر کوچک (بلورهای شکر یا نمک)

- بدون استفاده از ترازو و با کمک کاردکی که در اختيارتان قرار داده شده است، در ظرف‌های مختلف توزين مقادير 1 گرم، 1/0 گرم، 01/0 گرم و 001/0 گرم از بلورهای تهیه شده را بريزيد (دانش‌اموزان در اين بخش بايد مقادير مورد نطر را تخمين بزنند).

- نمونه‌هايي را که تهيه کرده‌ايد، جداگانه وزن کرده و مقادير آنها را ثبت کنید (معلم چگونگی انجام اين کار را به شما نشان می‌دهد).

دانش‌آموزان با مقدار 1 گرم آشنایی کمتری دارند. این فعالیت به آنها چگونگی تخمین زدن را می آموزد. در پایان این فعالیت دانش‌آموزان باید بتوانند حدس بزنند که یک دانه شکر چقدر وزن دارد.

| وزن نمونه‌ (گرم) | ميزان تخمین (گرم ) | یادداشت |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |
| 0.1 |  |  |
| 0.01 |  |  |
| 0.001 |  |  |

- با ترازويی که تا سه رقم اعشار دقت دارد،  کمترين مقداری که می‌توانيد وزن کنيد چه‌قدر است؟

001/0 گرم

- اين مقدار برابر وزن چه تعداد بلور نمک (يا شکر) است؟ وزن اين مقدار نمک بر حسب ميلی‌گرم چقدر می‌شود؟

يک بلور، يک ميلی‌گرم

- با کمک یک هاون، يک بلور شکر را بکوبید. چند بلور جديد ايجاد می‌شود؟

- فرض کنید یک بلور شکر (1mg) را به 1000 بلور قابل تشخیص تقسیم کنيم. وزن هر بلور چه ميزان خواهد بود؟

1/1000 mg =1 ug

- اکنون فرض کنید که یکی از بلورهای شکری را که در بخش قبل به‌دست آورده‌ايد (1ug) را به 1000 بخش تقسیم کنيم. وزن هر بلور چه ميزان خواهد بود؟

1/1000 ug =1 ng

- تحقيق: بررسی کنيد که فرآيند " Micronising" چيست  و در کجا استفاده می‌شود؟

ايده کوچک کردن ذرات با استفاده از روش‌های مختلفی همچون آسياب کردن، خرد کردن و ...

### قسمت ج- میکروپیپت

#### معرفی

میکروپیپت ابزاری است که مقادیر کوچک مایعات را اندازه گیری می‌کند.

روش‌ استفاده از میکروپیپت

- دكمه عملگر را به‌صورت يکنواخت فشار دهيد.

- دكمه عملگر را به آرامي و يكنواخت رها كنيد.

- نوک  میکروپیپت را به طور کامل وارد محلول نکنید.

- هنگامی که میکروپیپت را وارد مايع می‌کنيد، کمی به آن زاویه دهید.

- هرگز مایع را درون میکروپیپت باقی نگذارید.

اصول استفاده از میکروپیپت

- ميكروپيپت را به آرامي و با دقت بر روي حجم مورد نظر تنظيم كنيد.

- يک تيپ جديد را به ميكروپيپت متصل نموده و از جايگيری درست و محكم آن اطمينان پيدا کنيد.

- دكمه عملگر را تا اولين نقطه توقف آن فشار دهيد. اين نقطه مشخص می‌کند که چقدر مايع جابه‌جا می‌شود.

- در حالی‌که دكمه عملگر را نگه داشته‌ايد، نوك تيپ را چند ميلی‌متر زير سطح مايع قرار دهيد.

- اجازه دهيد که عملگر به آرامی به محل قبلی خود باز گردد و در اي بين مواظب باشيد که حباب‌های هوا در نمونه نفوذ نکنند.

- سر تيپ را با دقت از درون مايع بيرون آورده به ديواره داخلي ظرف بكشيد تا مقادير اضافي در جدار بيروني تيپ باقی نمانده باشد. مايع كشيده شده با فشار آرام دكمه عملگر تا اولين ايست خارج مي‌شود كه پس از توقف كوتاهي در اولين ايست بايد دكمه عملگر را تا دومين ايست فشار داد تا از تخليه كامل مايع مطمئن بود.

- اجازه دهيد که عملگر به آرامی به محل قبلی خود باز گردد.

- با فشار دادن دکمه خارج‌کننده تيپ، آن‌را جدا کنید.

#### هدف

اندازه گیری با میکروپیپت

#### روش

- 20μL آب را با ميکروپيپت کشيده و روی يک کاغذ روغنی بریزید.

- 25μL آب را با ميکروپيپت کشيده و در نزدیک قطرات قبلی بريزيد.

- حجم ميکروپيپت را روی 45μL تنظیم کنید.

- دكمه عملگر را تا اولين نقطه توقف فشار دهيد. نوک تيپ را درون قطرات آب فرو برده و 45μL آب را به يک‌باره بکشيد.

- آنقدر تمرین کنید تا بتوانید همه حجم را یکجا از روی کاغذ روغنی بردارید.

#### سوال‌ها

- جدول زير راکامل کنید.

| μL | mL | L |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 1 | 0.001 |
| 100 | 0.1 | 0.0001 |
| 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 1000000 | 1000 | 1 |

- از کدام نوع میکرو پیپت برای اندازه گیری احجام زیر استفاده می کنید :

ميکروپيپت(1): μL 1/0–10، ميکروپيپت(2): μL 2–20، ميکروپيپت(3): μL 20 – 50

نمونه الف- μL 5      پاسخ: ميکروپيپت(1) و (2)

نمونه ب- μL 1/0      پاسخ: ميکروپيپت(1)

نمونه ج- μL 20      پاسخ: ميکروپيپت(3)

نمونه ب- μL 025/0      پاسخ: ميکروپيپت(3)